CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de furnizare a

„VEHICUL UTILITAR DE TEREN 8x8 (UTV)”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de achiziții pentru “Vehicul utilitar de teren 8x8 (UTV)” al cărui scop este stabilirea elementelor / conditiilor esentiale care vor administra contractul  de furnizare şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini şi orice ofertă prezentată cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele impuse de acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Conform prevederile alin.(6), art.61 al Legii N.131.din 03.07.2015 privind achiziţiile publice – oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentația de atribuire.

DESCRIERE GENERALĂ :

Documentaţia de atribuire privind contractul de furnizare conţine informaţii  necesare descrierii obiectului contractului, precum şi informaţii şi instrucţiuni necesare elaborării ofertelor de către operatorii economici participanţi la procedură.

- Obiectul contractului

1.1.Furnizarea a 12 (douăsprezece) vehicule utilitare de teren 8x8 (UTV), destinate pentru intervenţia în mediul rural şi urban, pentru salvarea persoanelor, acordarea primului ajutor medical şi transportul acestora, punându-se accent pe deplasarea în diferite medii de teren, pe timpul iernilor cu zăpezi abundente şi temperaturi extreme, ape curgătoare lente, râuri şi chiar mici lacuri, inaccesibile celorlalte categorii de autospeciale.

- Omologare, avizare

2.1. Vehiculul utilitar de teren 8x8 (UTV) livrat va respecta în partea ce se referă prevederile Hotării Guvernului RM nr. 357 din 13.05.2009 ,,Cu privire la aprobarea regulamentului circulației rutiere cu modificările și completările ulterioare”.

Stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor se va realiza conform standardelor armonizate cu Directiva Europeană 2007/46 CE p. 3(b) vehicule concepute și constituite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile protecției civile, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțelor de menținere a ordinii publice.

- Asigurarea calităţii

Producătorul (furnizorul) va prezenta un document emis de un organism specializat în domeniu, care să certifice că are implementat un sistem de asigurare a calităţii conform standardului EN ISO 9001:2008 sau echivalenul acestuia.

- Organizare generală, componenţă

4.1. Autospecială (UTV):

4.1.1. Categoria de folosinţă: Vehicul utilitar de teren

Utility Terrain Vehicle (UTV)

4.1.2. Condiţii de operare: pe orice tip de teren şi pe orice vreme, de la -40oC la + 40oC.

4.2. Şasiu:

4.2.1. Formula de tracţiune: 8 x 8 ;

4.2.2.  Capacitate de transport: minim 4 persoane; maxim 6 persoane;

4.2.3.  Capacitate de încărcare:

- pe uscat : minim 500 kg;

- pe apă : minim 450 kg.

4.2.4.  Caroseria: polietilenă de înaltă densitate

4.2.5. Instalaţia electrică cu tensiune de alimentare: 12V  cu priză de 12 V dispusă la bordul vehiculului;

4.2.6. Instalaţie de avertizare acustică (inclusiv microfon) şi optică în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 29.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale;

4.2.7. Sistem de navigare GPS portabil, tip auto, cu posibilitatea de conectare la priza de bord.

4.2.7.  Cârlig de remorcare;

4.2.8.  Capacitate de remorcare: minim 800 kg.

4.2.9.  Troliu faţă acţionat electric, cu telecomandă: tensiune de alimentare 12 V

4.2.9.1 Forţa de tracţiune: minim 1000 kg

4.2.9.2 Lungime cablu: minim 10 m.

4.2.10. Oglinzi retrovizoare.

4.2.11. Anvelope cu presiune ultra scăzută cu sistem dublu beadlock sunt pentru a asigura etanşarea aerului pentru a rula cu presiuni reduse in cea mai lină şi comodă călătorie.

4.2.12. Culoarea vehiculului – roşu.

- Caracteristici tehnice

5.1Autospeciala (UTV):

5.1.1.Categoria de folosinţă:	Vehicul utilitar de teren

Utility Terrain Vehicle (UTV)

5.1.2.Masa maximă totală admisă, operaţională, complet echipată ( cu echipaj şi toate plinurile făcute): maxim 1150 kg (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

5.1.3. Dimensiuni de gabarit :

- Lungime: max. 3300 mm;

- Lăţime:	- fără şenile – max. 1550 mm;

- cu şenile – max. 1850 mm;

- Înălţime: 	- fără plafon convertibil – max. 1300 mm;

- cu plafon convertibil – max. 1550 mm;

5.1.4. Puterea specifică: minim 30 CP

5.1.5.Viteza maximă:	- pe uscat -  minim 30 km/h.

- pe apă – minim 4 km/h

5.2.Şasiu: realizat din bare de profil U, sudat pentru o mai mare rezistenţă şi durabilitate.

5.2.1.  Formula de tracţiune: 8 x 8 permanent

5.2.2. Capacitate de transport persoane: 1+5 pe teren; 1+3 pe apă; 1+2+1 persoană pe targă; Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de siguranţă conform prevederilor legale.

5.2.3.  Panou de bord LCD  care să conţină: vitezometru, voltmetru, contor de ore, kilometraj, tahometru, pecificre lichid de răcire motor, presiune scazută ulei, frână de parcare şi indicator verificare motor.

5.2.4.  Motor: injecţie cu aprindere electronică, ungere sub presiune.

5.2.4.1. Sistem de răcire: cu lichid;

5.2.4.2. Tipul de combustibil: benzină fără plumb

5.2.4.3. Nivel de poluare: conform reglementărilor U.E. în vigoare la data   livrării;

5.2.5.  Cutia de viteze: automată cu variaţie continuă tip CVT

5.2.6.  Transmisia:	- cu triplu diferenţia de distribuţie;

- 2 schimbătoare de viteză.

5.2.7.  Frânare: hidraulică + frâna de siguranţă / parcare.

5.2.8.  Direcţia: ghidon de control ergonomic, cu maneta de frână.

5.3 Accesorii specifice intervenţiei:

5.3.1 Confort

5.3.1.1. Copertină detaşabilă pentru protecţia pasagerilor de intemperii ;

5.3.1.2. Mâner susţinere pasager;

5.3.1.3. Sistem de încălzire (aerotermă);

5.3.1.4. Banchete laterale spate;

5.3.1.5. Scaune faţă cu suspensie.

5.3.2. Tracţiune

5.3.2.1. Anvelope cu presiune ultra scăzută, cu sistem dublu beadlock, care asigură etanşarea aerului în anvelopă şi oferă posibilitatea de a rula cu presiuni reduse; profilul benzii de rulare să permită deplasarea inclusiv prin noroi.

5.3.2.2. Şenile de cauciuc (min. 45 cm lăţime), uşor montabile / demontabile, în set cu instrumentul necesar acestei operaţiuni.

5.3.3 Protecţie

5.3.3.1. Stopuri frână

5.3.3.2. Protecţie faruri şi troliu;

5.3.3.3. Apărători de noroi;

5.3.3.4. Placă protecţie şasiu;

5.3.3.5. Husă de protecţie;

5.3.3.6. Parbriz rabatabil;

5.3.3.7. Ştergător de parbriz.

5.3.3.8. Bară de protecţie faţă.

5.3.3.9. Cadru de protecţie în caz de răsturnare.

5.3.4 Căutare şi salvare

5.3.4.1. Adaptor targă salvare;

5.3.4.2. Targă salvare;

5.3.4.3. Suport targă salvare;

5.3.4.4. Faruri de ceaţă (2 buc.), montate mai sus şi care asigură o iluminare suplimentară în condiţii de vizibilitate slabă cauzată de ceaţă, ploaie sau ninsoare.

5.3.4.5. Proiector rotativ, cu posibilitatea de rotire la 360º;

5.3.5 Intervenţii în apă

5.3.5.1. Pompa de santină;

5.3.5.2 Suport pentru motor exterior

5.3.6 Auxiliare

5.3.6.1. Alternator;

5.3.6.2. Scară (treaptă) de urcare;

5.3.6.3. Troliu de putere;

5.3.6.4. Suport troliu faţă/spate

5.3.6.5. Protecţie troliu;

5.3.6.6. Telecomandă troliu;

5.3.6.7. Cârlig de remorcare;

5.3.6.8 Carcasă de protecţie

5.3.6.8. Plug de zăpadă demontabil.

5.4. Echipamente de semnalizare acustico – optică :

5.4.1. Sistem de semnalizare optică tip “flash”, de culoare albastră, montat la partea din faţă.

5.4.2. Modul acustic cu tonalităţi diferite, putere – minim 100 W.

Notă: cu luarea în calcul a prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 29.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale;

5.5 Un (1) terminal TETRA instalat pe vehicul (conform specificaţiei din anexa nr.1);

5.6. Trei (3) terminale TETRA portabile (conform specificaţiei din anexa nr.2);

5.7. Inscripţionarea vehiculului se va realiza ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 29.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale. Proiectul inscripţionării va fi coordonat cu beneficiarul înainte de a fi aplicat.

5.8.Vehiculul va fi livrat împreună cu remorcă pentru transport prevăzută cu rampă de acces basculabilă, adaptată la dimensiunile de gabarit ale vehiculului utilitar, precum şi setul necesar de dispozitive de fixare (centuri, lanţuri, chingi de ancorare cu clichet, etc.)

5.8.1 Caracteristicile orientative ale remorcii:

- lungimea utilă – 4000 mm;

- lăţimea utilă – 2000 mm;

- greutatea – 600 kg;

- sarcina utilă – 1450 kg;

- număr de axe – 2.

5.9 Vehiculul va fi dotat cu unelte specifice necesare montării / demontării diferitelor accesorii.

Materialele pecific care echipează autoşasiul

| Nr. crt. | Denumire |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cant |
| 1 | Trusa sanitară auto. | Cpl. | 1 |
| 2 | Cric | Buc. | 1 |
| 3 | Triunghiuri reflectorizante. | Buc . | 2 |
| 4 | Roată de rezervă (jantă + anvelopă) montată pe şasiu | Cpl. | 1 |
| 5 | Stingător cu pulbere minim 5 litri | Buc. | 1 |
| 6 | Vestă de salvare pe apă | Buc. | 4 |
| 7 | Cange (prăjină lungă de lemn, cu cârlig de fier în vârf) | Buc. | 1 |
| 8 | Colac de salvare cu frânghie (20 m), fixat pe caroserie | Buc. | 1 |
| 9 |  |  |  |

- Criterii de atribuire:

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică va fi “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

Factorii de evaluare a ofertei cu ponderile acestora:

- Preţul ofertei 		- 60%;

- Posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică, în Republica Moldova – 15%;

- Termenul de garanţie peste cel solicitat conform documentaţiei de atribuire – 15%

- Termenele de furnizare – 5 %;

- Caracteristicile estetice – 5%;

- Livrare, recepţie şi plată

La livrare, vehiculele utilitare şi remorcile vor îndeplini toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice.

Vehiculele şi echipamentele vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fabricate cu cel mult 6 luni anterior datei de livrare, fără să fi avut alţi proprietari anteriori.

Livrarea vehiculelor se va efectua în condiţii DDP (INCOTERMS 2013) la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situate pe str. Gh. Asachi nr.69, mun.Chişinău, în cel mult 90 de zile de la data încheierii Contractului, dar nu mai târziu de 15.12.2018. Termenul limită de livrare nu va putea fi prelungit.

La livrare, toate produsele (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) trebuie să fie însoţite de următoarele documente:

a) factura fiscală (semnată şi ştampilată);

b) inventarul completului;

c) documentul de transport, intern sau internaţional, dacă este cazul;

d) certificatul de origine (semnat şi ştampilat);

e) declaraţie/certificat de conformitate;

f) carnet service autoşasiu/ instalaţii specifice / echipamente din dotare etc;

g) certificat de garanţie autoşasiu/ instalaţii specifice / echipamente din dotare etc;.

La livrare, vehiculele vor fi însoţite, în mod gratuit, de prescripţiile tehnice, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, tipărite sau pe suport optic (cd-dvd) în limba română sau limba rusă ale autoşasiului şi accesoriilor din dotare.

La livrare, producătorul va distribui un manual de reparaţii, cu explicaţiile codurilor de eroare afişate la bordul vehiculului şi/sau pe panoul de comandă al instalaţiilor speciale, un catalog cu piese de schimb şi accesorii, respectiv codul acestora, inscripţionate pe CD.

Remorcile pentru UTV vor fi înmatriculate provizoriu, vor avea sigurare tip RCA şi vor fi însoţite de carnetele service.

Vehiculele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru introducerea imediată în intervenţie (cu rodajul efectuat).

Recepţia finală se va efectua la sediul utilizatorului final. Rezultatele recepţiei se vor consemna într-un proces-verbal final, semnat de ambele părţi. Sesizarea vânzătorului privind eventualele neconformităţi apărute la recepţie se va efectua în baza acestui proces-verbal. După recepția finală furnizorul are obligația de a întocmi procesul-verbal de punere în funcțiune.

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata în lei moldovenești conform facturii fiscale în termen de 20 de zile după livrare sau cel târziu pînă la finele anului 2018.

- Condiţii de garanţie

Perioada de garanţie a fiecărui produs (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) va fi de minimum 48 de luni (fără limită de ore de funcţionare sau limită de km parcurşi). Garanţia acordată va fi transferabilă, cesiunea/comodatul nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Perioada de garanţie se calculează de la data recepţiei finale, respectiv semnarea procesului - verbal de recepţie a mijlocului fix, fără obiecţiuni. În perioada de garanţie orice funcţionare defectuoasă a produselor va fi înlăturată de către furnizor în termen de cel mult 10 zile de la data când a fost înştiinţat în scris de către cumpărător. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina vânzătorului.

Depăşirea termenului de imobilizare a UTV - urilor sau echipamentelor pentru remedierea defecţiunilor în termenul de garanţie, peste termenul de 10 zile de la data notificării (înştiinţării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenţii materiale vânzătorului, sub formă de penalităţi. Cuantumul şi modul de calcul al penalităţii se vor stabili prin contract.

Garanţia produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada trecută de la data înştiinţării vânzătorului sau reprezentantului  asupra defecţiunii şi până la data când produsele au revenit în stare de bună funcţionare, în posesia cumpărătorului.

Durata de serviciu a vehiculelor este de minimum 6 ani.

Alte facilităţi care sunt eventual oferite în perioada de garanţie se vor prezenta suplimentar.

- Service şi asistenţă tehnică

Mentenanţa produselor va fi asigurată de către furnizor prin unităţile specializate  din Republica Moldova cu care acesta are încheiate acorduri de colabotate sau direct la sediul achizitorului.

Termenul de garanţie pentru UTV-uri (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) va fi de minimum 48 luni (fără restricţii cu privire la numărul orelor de exploatare sau limită de km parcurşi).

Cel puţin primele 2 revizii tehnice în perioada de garanţie conform manualului de exploatare a vehiculelor vor fi gratuite (material şi manoperă) şi se vor executa la sediul achizitorului sau la unităţile service cu care furnizorul are incheiate acorduri de colaborare, pe teritoriul Republicii Moldova.

Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 10 ani de la expirarea perioadei de garanţie.