SPECIFICAŢIE TEHICĂ PENTRU AUTOCAMIONETĂ DE TEREN

CU FORMULA DE TRACŢIUNE 4X4

1. CERINTE GENERALE

Automobil cu tracţiune integrală, multifuncţional, având la bază un şasiu tip cadru, capabil să transporte atât pasageri cât şi încărcături cu greutatea de circa 800 – 900 kg. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru unităţile tehnice de transport.

  - Norme şi standarde

    - Prototipul automobilului complet echipat va parcurge înainte de prima livrare un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice.

    - Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;

    - Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.

    - Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE.

  - Descriere generală:

    - Anul fabricării: 2018

    - Masa totală maximă: 2900 kg.;

    - Masa proprie maximă: 2000 kg

    - Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;

    - Numărul de uşi: 4

    - Formula de tracţiune: 4 x 4;

    - Lungime: maxim 5300 mm;

    - Inălţime: maxim 1800 mm (măsurată la greutatea netă şi fără antenă);

    - Lăţime: maxim 1820 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);

    - Garanţie de exploatare de minim 3 ani;

    - Sisteme de siguranţă pasivă, minim:

- centuri de siguranţă în trei puncte – 4+1;

- airbag-uri – minim 2;

- tetiere – 4+1;

    - Instalaţie de semnalizare mers în marşarier;

    - Instalaţie de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse;

    - Panoul de bord – metric.

    - Instalaţii de semnalizare:

- a curelei pentru şofer necuplate;

- nivel scăzut a lichidlui de răcire;

- nivel sau presiune joasă a uleiului motor.

    - Cu automobilul vor fi livrate:

- cheie pentru roţi;

- pompă pneumatică;

- cric pentru automobil;

- indicator de avarie (triunghi reflectorizant);

- vestă reflectorizantă;

- trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conţinutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008.

    - Încuietoare centralizată;

    - Manual de utilizare, preferabil în limba română.

  - Diametrul de bracare:

Vehiculul va avea diametrul de bracare stabilit de către constructor.

  - Tipul caroseriei: camionetă (pick-up)

- PERFORMANTE
2.1 Motor:

    - Combustibil: Diesel;

    - Gradul de poluare: minim Euro 4

    - Cilindri: 4 în linie;

    - Valve: minim 4 per/cilindru;

    - Puterea motorului: minimum 110 kW (147 cp);

    - Capacitatea cilindrică: 2400 – 2800 cm3;

    - Turbocompresor / intercooler;

    - Protectie metalica sub grupul motopropulsor, cel putin in zona baii de ulei.

    - Preferabil cu sistem tip run-lock care permite scoaterea cheii din contact si inchiderea autovehiculului fara a opri motorul;

    - Consumul de control al carburanţilor: maxim 10 litri / 100 km;

    - Capacitatea rezervorului de carburanţi să asigure o autonomie de deplasare de minim 700 km;

  - Sistem de frânare:

    - Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi de tip tambur pentru puntea spate;

    - Sistem de antiblocare a roţilor de tip ABS.

    - Servo asistat

  - Partea rulantă:

    - Sistem de asistare a urcării în rampă de tip HSA;

    - Sistem de control al stabilității dinamice și control al derapării de tip ASTC;

    - Preferabil cu posibilitatea de blocare forţată a diferenţialului spate;

    - Cutia de viteze: mecanică, minim 5 + 1 viteze;

    - Roţi: jante de oţel cu capace pentru roţi. Se va accepta şi oferta cu jante din aliaj de aluminiu;

    - Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă. Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă, de tip of-road, compatibile cu clasa automobilului.

    - Sisetmul de direcţie servoasistat;

    - Garda la sol: minim 200 mm

    - Dimensiunea anvelopelor: R16 sau R17, comparabile cu 245/70;

    - Accelerarea de la 0 la 100 km/h: maxim – 15sec.

  - Aspect exterior:

    - Culoarea automobilului va fi albă. Camioneta va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare oranj având o dungă albastră pe mijloc. Intregul proiect de inscriptionare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.

    - Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri.

    - Faruri reglabile pe înălţime din interior;

    - Instalaţia de avertizare acustică şi optică care va echipa autovehiculul trebuie să permită punerea în evidenţă a autospecialei pe timpul deplasării şi la locul intervenţiei, vizibilă atât din faţă cât şi din spate. Se vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 29.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale;

    - Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile şi încălzite;

    - Boxă (acoperiş) portbagaj, demontabilă, cu posibilitatea de a fi încuiată;

    - Cârlig de remorcare spate, cu prizele de conectare necesare;

    - Cârlige de amarare in interiorul benei – minim 4 buc.;

    - Apărătoare de noroi faţă şi spate;

    - Vehiculul va fi dotat la partea din faţă cu un troliu electric de tip automobil, cu telecomandă.

2.4.10.1. forţa de tracţiune – minim 1500 kg;

2.4.10.2. tensiunea de alimentare  - 24 V;

2.4.10.3. lungimea cablului de tracţiune – minim 30 m.

2.5. Habitaclu

    - Izolare termică și fonică a habitaclului;

    - Instalaţie de bază pentru aer condiționat, controlată de un panou Climatronic. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor.

    - Instalaţie de bază pentru încălzirea aerului în habitaclu care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor, inclusiv prin livrarea aerului cald către picioarele pasagerilor din spate;

    - Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;

    - Radio CD cu port USB, având montate în habitaclu 4 boxe audio;

    - Scaunele din faţă moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, cu spătar reglabil şi centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare lucruri;

    - Scaunul (le) din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, dotate cu centuri de siguranță în trei puncte;

    - Priză suplimentară pentru accesorii în consola centrală;

    - Lampă de interior în plafon;

    - Cel puţin geamurile din faţă (şofer şi pasager) acţionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă şoferului;

    - Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.

    - Covoraşe interioare din cauciuc;

    - Sistem de navigare GPS portabil, tip auto;

- CRITERII DE ATRIBUIRE:

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică va fi “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

Factorii de evaluare a ofertei cu ponderile acestora:

- Preţul ofertei 		- 60%;

- Posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică, în Republica Moldova – 15%;

- Termenul de garanţie peste cel solicitat conform documentaţiei de atribuire – 15%

- Termenele de furnizare – 5 %;

- Caracteristicile estetice – 5%;

- RECEPŢIA

La livrare, autocamionetele vor îndeplini toate condiţiile impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice.

Livrarea vehiculelor se va efectua în condiţii DDP (INCOTERMS 2013) la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă situate pe str. Gh. Asachi nr.69, mun.Chişinău, în cel mult 60 de zile de la data încheierii Contractului, dar nu mai târziu de 01.12.2018. Termenul limită de livrare nu va putea fi prelungit.

La livrare, vehiculele vor fi însoţite, în mod gratuit, de prescripţiile tehnice, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, tipărite sau pe suport optic (cd-dvd) în limba română sau limba rusă ale autoşasiului şi accesoriilor din dotare.

La livrare, producătorul va distribui un manual de reparaţii, cu explicaţiile codurilor de eroare afişate la bordul vehiculului şi/sau pe panoul de comandă al instalaţiilor speciale, inscripţionate pe CD.

Vehiculele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru introducerea imediată în intervenţie (cu rodajul efectuat).

După livrare autovehicolul şi echipamentul din dotarea acestuia se va testa. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.

Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele.

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata în lei moldovenești conform facturii fiscale în termen de 20 de zile după livrare sau cel târziu pînă la finele anului 2018.

- CONDIŢII DE GARANŢIE

Perioada de garanţie a fiecărui produs (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) va fi de minimum 36 de luni (fără limită de ore de funcţionare sau limită de km parcurşi). Garanţia acordată va fi transferabilă, cesiunea/comodatul nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Perioada de garanţie se calculează de la data recepţiei finale, respectiv semnarea Formularului de Acceptare a mijlocului fix, fără obiecţiuni. În perioada de garanţie orice funcţionare defectuoasă a produselor va fi înlăturată de către furnizor în termen de cel mult 10 zile de la data când a fost înştiinţat în scris de către cumpărător. Toate costurile legate de aceasta sunt în sarcina vânzătorului.

Depăşirea termenului de imobilizare a camionetelor pentru remedierea defecţiunilor în termenul de garanţie, peste termenul de 10 zile de la data notificării (înştiinţării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenţii materiale vânzătorului, sub formă de penalităţi. Cuantumul şi modul de calcul al penalităţii se vor stabili prin contract.

Garanţia produselor (înlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu perioada trecută de la data înştiinţării vânzătorului sau reprezentantului asupra defecţiunii şi până la data când produsele au revenit în stare de bună funcţionare, în posesia cumpărătorului.

Durata de serviciu a vehiculelor este de minimum 8 ani.

Alte facilităţi care sunt eventual oferite în perioada de garanţie se vor prezenta suplimentar.

- SERVICE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ

Mentenanţa produselor va fi asigurată de către furnizor prin unităţile specializate  din Republica Moldova cu care acesta are încheiate acorduri de colabotate sau direct la sediul achizitorului.

Termenul de garanţie pentru camionete (inclusiv accesoriile şi echipamentele din dotare) va fi de minimum 36 luni (fără restricţii cu privire la numărul orelor de exploatare sau limită de km parcurşi).

Cel puţin primele 2 revizii tehnice în perioada de garanţie conform manualului de exploatare a vehiculelor vor fi gratuite (material şi manoperă) şi se vor executa la sediul achizitorului sau la unităţile service cu care furnizorul are incheiate acorduri de colaborare, pe teritoriul Republicii Moldova.

Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defecţiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 8 ani de la expirarea perioadei de garanţie.