# SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

# autospecială pentru ingrijiri medicale de urgenta,  prim ajutor,

# descarcerare şi salvare

- DESTINAŢIE

Autospeciala este destinată pentru acordarea primului ajutor medical, descarcerare, salvarea şi transportul pacienților în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente în  mediul rural dar şi urban, punându-se accent pe deplasarea rapidă în diferite medii de teren.

- OMOLOGARE, AVIZARE

  - Autovehiculul va respecta prevederile Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995 a Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Givernului Republicii Moldova nt.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere ;

  - Toate echipamentele cu care este dotat autovehiculul trebuie să fie omologate în conformitate cu standardele europene în vigoare la data livrării și să aibă toate autorizațiile necesare punerii lor în funcțiune;

  - Categoria autovehiculului: N1 sau N2 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

  - La livrare, autospeciala, complet echipată cu accesorii p.s.i., echipament de protecţie, instalaţie de iluminare, instalaţia de avertizare acustică şi optică, echipamentul de prim ajutor, salvare şi mijloacele de comunicaţii va parcurge un program de verificări întocmit de specialişti ai Autorităţii Contractante şi cei ai Furnizorului, cu scopul de a determina dacă autospeciala (inclusiv dotările menţionate) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice

- ASIGURAREA CALITĂŢII

Ofertantul va prezenta un document/documente emis/emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că producătorul/producătorii autospecialei, autoşasiului (în  cazul în care este diferit de producătorul autospecialei) şi cel al agregatului de pompare (în cazul în care este diferit de producătorul autospecialei sau autoşasiului) care intră în dotarea autospecialei  au implementate un sisteme de asigurare a calităţii conform standardului standard EN ISO 9001/2001 sau echivalent.

- ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENŢĂ

  - Autospecială:

    - Categoria de folosinţă : Autospeciala F.R.A.P. (Fire, Rescue, Ambulance, Personal);

  - Autoşasiu

    - Autospeciala va fi construita dintr-o singura bucata, tip furgon cu cabina integrata. Nu sunt admise containere sau compartimente pentru pacient adaugate.

    - Formula de tracţiune: 4x4;

    - Cabină sofer cu doua uşi: minim 1 + 1 locuri;

      - Instalaţie de climatizare (Aer Condiţionat),  geamuri electrice, Radio, proiectoare ceaţă;

    - Instalaţia electrică prevăzută cu priză bipolară la exterior, pentru conectare la  consumatori externi.

      - Tensiune de alimentare: 12V;

      - Instalaţie electrică suplimentară interconectabilă cu instalaţia autoşasiului pentru iluminarea compartimentelor accesorii, a compartimentului medical şi a panoului de comandă a agregatului de pompare;

      - Lămpi de iluminare a părţilor laterale şi spate a autospecialei, pentru a asigura vizibilitatea periferică, în zona de lucru a fiecărui compartiment;

      - Compartimentele de lucru vor fi prevazute cu un sistem de iluminare in interior;

      - Compartiment pentru stașie radio mobilă TETRA protejat împotriva scurtcircuitelor şi asupra tensiunilor, prevăzut cu filtru de deparazitare;

      - Pupitru (încărcător) pentru poziţionarea şi încărcarea a 3 staţii radio portabile, standard TETRA;

      - Staţiile radio standard TETRA (mobilă şi portabile), nu fac obiectul prezentului contract. Vânzătorul va preciza la Autoritatea contractantă marca şi modelul acestora;

    - Instalaţie de avertizare acustică şi optică;

    - Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi;

    - Cârlig de remorcare cu înălţimea de min. 550 mm;

    - Troliu faţă acţionat electric, prin telecomandă:

- tensiune de alimentare : 12 V;

- putere motor: minim 7 cp;

- forţă de tracţiune – min. 5.400 kg;

- frana: dinamica;

- lungime cablu – min. 30 m;

- viteza de tractare  max. : min. 5 m/min. ( fără sarcină) si 1 m/min (la sarcina maxima)

- greutate: maxim 55kg;

- certificat conform EN 14492-2;

  - Compartimentul echipamente si accesorii - STANGA:

    - Instalaţia pentru intervenţie la stingere;

      - Sistem de pompare de înaltă presiune;

      - Rezervor apă, parte componentă a sistemului de pompare:  minim 250 litri;

      - Dispozitiv de comandă: Panou de comandă (punere în funcţiune) amplasat pe corpul grupului de pompare, parte integranta a acestuia

    - Compartiment accesorii specifice PSI:

    - Instalaţia de iluminare portabilă;

    - Echipamente de intervenţie în situaţii de urgenţă;

    - Pompa submersibila pentru ape murdare

    - Stingătoare P9

  - Compartimentul echipamente si accesorii - DREAPTA

    - Echipamente de descarcerare;

    - Aparate de respirat cu aer comprimat;

    - Generator electric;

    - Motofierastrau cu lant;

    - Echipamente de interventie in situatii de urgenta;

  - Compartimentul medical si transport pacient

    - Mobilier si compartimentare pentru echipamentele medicale;

    - Scaune pentru insotitori;

    - Targa pentru transportul unui pacient si suport de targa;

    - Echipamente medicale pentru primul ajutor;

- CARACTERISTICI TEHNICE

  - Autospeciala:

    - Categoria de folosinţă: autospecială F.R.A.P. (Fire, Rescue, Ambulance, Personal);

    - Categoria autovehiculului: N1 sau N2 (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

    - Anul fabricării: 2019 – 2020. Automobil nou.

    - Garanţie de exploatare de minim 2 ani fără limită de kilometri parcurşi;

    - Masa maximă totală admisă, operaţională, complet echipată (cu echipaj şi toate plinurile făcute): maxim 5000 kg (parametrul se referă la autospeciala în ansamblu);

    - Senzori pentru parcare;

    - Încuietoare centralizată ;

    - Manual de utilizare, preferabil în limba română;

    - Capacitatea rezervorului de carburanți minim 90 litri şi/sau să asigure o    autonomie de deplasare de minim 800 km;

    - Viteza maximă: minim 110 km/h;

  - Autoşasiu

    - Dimensiuni externe maxime:

      - Lungime: maxim 7500 mm;

      - Latime: maxim 2000 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare);

      - Inaltime: maxim 2700 mm (măsurată fara sistemul de avertizare optica);

    - Formula de tracţiune: 4x4;

    - Cabină simpla cu doua uşi (compartiment sofer): 1 + 1. Toate locurile vor fi prevăzute cu centuri de siguranţă conform prevederilor legale;

    - Furgon suprainaltat, prevăzut cu uși laterale pe partea stângă si partea dreapta si doua usi posterioare cu deschidere la 270 grade si prevazute cu geam;

    - Motor: injecţie directă  cu tehnologie Common Rail.

      - Cuplu motor maxim: minimum 440 Nm;

      - Puterea motorului: minim 140 kW (187 cp);

      - Capacitatea cilindrică: 2500 - 3000 cm3

      - Tipul de combustibil: motorină;

      - Nivel de poluare: conform reglementărilor U.E.în vigoare la data livrării autospecialelor;

    - Cutia de viteze automată minim 6+1 rapoarte;

    - Suspensia: corespunzătoare categoriei de autovehicul;

    - Frânare şi propulsie: ABS + EBD, ESP şi ASR sau echivalent;

    - Frane cu discuri: faţă si spate;

    - Direcţia: servo-asistată;

    - Compartimentul soferului va fi dotat cu 2 (doua) lanterne cu bec tip LED, reîncărcabile, fixate permanent la dispozitivele de încărcare amplasate în interiorul autospecialei, alimentate de la instalaţia electrică a acesteia;

    - Sistem de navigatie auto prin GPS;

    - Sistem de inregistrare video pe 3 canale: - directia de mers, compartimentul pacient si mersul cu spatele;

    - Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roata de rezervă, mărimea comparabilă cu 205/75 R16;

    - Suplimentar va fi livrat și un set de anvelope (5 buc), de iarnă

  - Sistemul de avertizare optica si acustica

    - Autospeciala va avea atat sistem de avertizare vizuala cat si acustica;

    - Sistemul va avea posibilitatea de adresare verbala in exterior prin utilizarea unui microfon din cabina soferului;

    - Sistemul va fi conceput in asa fel incat sirena nu va fi operabila decat atunci cand bara luminoasa va fi in functiune;

    - Diversele componente ale sistemului de avertizare vizuala vor fi alimentate electric prin intermediul unui intrerupator general, care va conecta sistemul de avertizare la sistemul electric al vehiculului;

    - Sistemul de avertizare va fi functional chiar daca motorul este oprit;

    - Semnalele luminoase vor respecta cerintele tehnice precizate din R65 CEE-ONU

    - Autospeciala va fi echipata cu o bara luminoasa albastră, cu LED-uri, fixata pe acoperis, deasupra cabinei soferului. Aceasta va fi vizibila dinspre fata, spatele si partile laterale ale autospecialei. Bara luminoasa va fi echipata cu un difuzor, pentru sirena si microfon, cu o putere minima de 100W, cu intensitatea semnalului acustic variabila;

    - Intre farurile principale, inglobate in masca, vor fi fixate doua lumini rosii cu LED, intermitente, orientate inspre fata autovehiculului. Operarea se va face printr-un buton diferit de cel al barii luminoase;

    - Posterior, autospeciala va fi echipata cu doua stroboscoape albastre, cilindrice, fixate pe acoperis. Aceste stroboscoape vor fi vizibile din spate si din lateral. Operarea se va face printr-un buton diferit de cel al barii luminoase;

    - Sirena va fi operabila din compartimentul soferului, avand un buton de pornit-oprit general  si unul care va permite schimbarea a trei tonalitati (Hi-Lo, Yelp si Wail). De asemenea va include un semnal scurt de avertizare operabil prin apasarea unui buton (claxon). Puterea sirenei va fi de minimum 100W, cu intensitatea semnalului acustic variabila.

  - Compartiment echipamente si accesorii - STANGA:

    - Compartimentarea va fi realizata cu rafturi si sertare realizate din materiale usoare, rezistente la coroziune si vor permite accesul facil la echipamente. Echipamentele vor fi pozitionate in suporti dedicati si fixate pentru a preveni desprinderea pe timpul deplasarii;

    - Accesul la compartimentul de echipamente si accesorii din partea stanga a autospecialei se va face prin intermediul unei usi culisante;

    - Instalaţia pentru intervenţie la stingere:

      - Sistem de pompare portabil, de ultra înaltă presiune, cu dispozitiv automat de amorsare și sistem integrat de amestecare cu spumă 0,1% – 6%. Agregatul de pompare trebuie să asigure refularea apei la o presiune de minim 150 bari. De asemenea instalaţia specială trebuie să permită alimentarea rezervorului dintr-o sursă sub presiune (hidrant) pe o intrare tip C, cât şi din surse fără presiune (prin aspiraţie), conducta de legătură (furtunul de aspiraţie) dintre pompă şi sursa de apă  să fie tip C. Absorbtia va fi posibila de la adancimi de cel putin 6 metri. Refularea se va realiza prin intermediul unui furtun de tip D cu o lungime de minim 50 metri, infasurat pe un tambur, prevazut cu un pistol de refulare cu posibilitatea reglarii jetului. Accesul la sistemul de pompare se va face prin partea laterală stanga a autospecialei.

      - Rezervorul de apă va fi prevazut cu sistem de spargere a valurilor, echipat cu preaplin şi capac de vizitare;

      - Tip material: otel inox, fibra de sticla, polipropilena, sau plastic copolimer;

      - Capacitate: minim 250 litri;

      - Va fi prevăzut și un rezervor pentru spumogen de minim 25 litri, executat din materiale rezistente la acţiunea nocivă a elementelor chimice din compoziţia spumogenului.

      - În cazul în care rezerva de încărcare a autoșasiului și spațiul disponibil vor permite acest lucru, accent se va pune pe creșterea în mod proporțional a capacității rezervorului de apă și a celui de spumogen;

    - Echipamente pentru prevenirea si stingerea incendiilor:

      - Stingator cu pulbere tip P9, cu sistem de prindere si fixare – 1 bucata;

      - Pompa submersibila pentru apa murdara – 1 bucata;

      - Hidrant portativ de tip B, cu 2 robinete – 1 bucata;

      - Furtun de refulare de tip C, 20 metri – 1 bucata;

      - Reductie racord B-C – 1 bucata;

      - Reductie racord C-D – 1 bucata;

      - Cheie hidrant ABC – 1 bucata;

      - Cheie hidrant subteran – 1 bucata;

      - Instalatia de iluminare portabila: Balon de iluminat auto-umflat si trepied – 1 bucata, conform Anexa nr. 2

      - Bobină cu cablu (3 x 2,5mm), conductor cupru, de 50 m lungime cauciucat (pentru tensiune de 230V), un conector 230V CEE pe fir si 3 prize Schuko 230V pe bobina – 1 bucata;

  - Compartiment echipamente si accesorii – DREAPTA

    - Compartimentarea va fi realizata cu rafturi si sertare realizate din materiale usoare, rezistente la coroziune si vor permite accesul facil la echipamente. Echipamentele vor fi pozitionate in suporti dedicati si fixate pentru a preveni desprinderea pe timpul deplasarii;

    - Accesul la compartimentul de echipamente si accesorii din partea stanga a autospecialei se va face prin intermediul unei usi culisante;

    - Compartimentul va fi dotat cu 3 (trei) aparate de respirat cu aer comprimat montate pe suporţi culisabili. 3 butelii de rezervă pentru aceste aparate, vor fi montate in compartimentul destinat echipamentelor;

    - Unealtă combinată electrică taietor/departator – 1 bucata

- cu sistem LED de iluminare a locului de operare;

- presiune de lucru nominala: minim 50-70 MPa;

- distanţa de depărtare măsurată la vârful dinţilor: minim 350 mm;

- forţa de depărtare: interval 40-780 kN;

- forţa de taiere: minim 490 kN;

- acumulator: 28V Li-Ion, minim 5.0 Ah, durabil din punct de vedere operaţional;

- un acumulator de rezervă identic cu cel de bază;

- un încărcător pentru acumulatori;

- greutatea, gata de lucru: max 19 kg

- ham de transport

    - Grup electrogen:

- putere generator minim 6000 VA;

- tensiune: 230V;

- frecventa 50Hz;

- putere motor: minim 7,5 kW;

- clasa protectie alternator IP54;

- cu sistem de oprire a generatorului ca masură de protecţie in cazul când nivelul uleiului este minim;

- prize: minim 1 (una) tip Schuko de 16A si minim 1 (una) tip CEE de 28A

- combustibil: benzină;

- capacitate rezervor combustibil minim 20 litri;

- timp de functionare la incarcare maximă: minim 6 ore;

- timp de functionare la incarcare 50%: minim 10 ore;

- nivel de zgomot: maxim 98 dB(A)

- greutate maximă: 115 kg

- cadrul de fixare al generatorului, echipat cu manere pentru transport si suporti pentru amplasare pe sol

    - Motofierăstrău (drujbă) cu lant:

- Putere motor: minim 4,8 CP (3,5 kW);

- Lungime şină: minim 55 cm;

- Greutate (exclusiv mecanism de taiere): maxim 6,5 kg;

- Nivel de zgomot – maxim 112 db;

- Carburator cu autoreglaj.

    - Canistre metalice pentru o rezerva de combustibil de 20 de litri de motorină şi 20 de litri de benzină;

    - Scară telescopică;

    - Targă tip lopată;

    - Conuri reflectorizante pentru semnalizarea si demarcarea pozitiei autospecialei, înălţime minimă 70 cm – 5 bucati;

    - Unelte si scule PSI, cu manerul din fibra de sticla, montate pe un suport culisabil in exterior:

      - Rangă hooligan – 1 buc.;

      - Topor  – 1 buc.;

      - Târnăcop – 1 buc.;

      - Lopată – 1 buc.;

      - Batator de foc – 1 buc.;

      - Baros de 10 kg – 1 buc.;

      - Tăietor de buloane – 1 buc.;

      - Hârleţ – 1 buc.;

      - Cange (harpon) – 1 buc.;

      - Coardă de salvare de tip A2, cu lungime de minim 20 metri – 1 buc.;

      - Cordită de salvare, cu lungime de minim 20 de metri – 1 buc.;

  - Compartiment medical si transport pacient

    - Compartimentul pacientului trebuie sa fie proiectat si construit astfel incat sa asigure spatiul necesar echipamentelor medicale expuse mai jos, in concordanta cu tipul de vehicul;

    - Accesul in compartimentul medical si transport pacient se va realiza prin usile din spate;

    - Va exista si o iesire de urgenta, prin plafonul compartimentului, asigurata printr-o trapa pentru iesire in caz de urgenta;

    - Plafonul, peretii interiori si usile compartimentului pacientului trebuie sa fie complet fabricate din sau acoperite cu materiale lavabile;

    - Peretii laterali vor fi capitonati si ranforsati pentru a oferi posibilitatea prinderii de aparate medicale in suporti dedicati;

    - Compartimentul pacientului trebuie sa fie conceput astfel incat minim 2 persoane sa poata să-și desfasoare activitatea in pozitie verticala, in pozitii confortabile;

    - Marginile suprafeţelor trebuie să fie concepute sau sigilate împotriva infiltrării fluidelor. Dacă podeaua nu permite fluidelor să se scurgă, trebuie să existe una sau mai multe scurgeri cu dop / dopuri.  Marginile pardoselei la nivelul peretilor vor fi rotunjite urcand pe perete;

    - Rafturile deschise trebuie construite cu margini rotunjite. Sertarele trebuie asigurate împotriva deschiderii accidentale.

    - Numarul de locuri pentru însoțitori: 2

      - Pozitia pe partea dreapta a targii: 1

      - Pozitia la capul targii: 1. Scaunul instalat cu faţa la sensul de mers va fi prevăzut cu centura de siguranţă în 3 puncte integrata in scaun şi cu tetiera iar cel cu spatele la directia de mers cu centrura de siguranta in 2 puncte si tetiera.

    - Va exista un sistem de comunicatii de tip interfon, pentru comunicarea intre compartimentul soferului si compartimentul pacient;

    - Pe peretele din partea stanga a compartimentului va exista un corp de mobilier compartimentat, prevazut cu sertare pentru depozitare, iclusiv a saltelei vacuum si incuietori cu asigurare impotriva deschiderii accidentale;

    - Pe peretele din partea dreapta va fi prevazut un dulap pentru depozitarea a doua butelii de oxigen de 10 litri;

    - Pe peretele despartitor intre compartimentul pacient si compartimentele echipamente si accesorii stanga si dreapta va fi amplasat un dulap pentru depozitarea a doua valize de urgenta;

    - Va exista un sistem de ventilatie care va asigura un minim de 20 de inlocuiri pe ora a volumului de aer din interior, atunci cand vehiculul este stationar; sistemul va avea posibilitatea de a introduce si de a evacua aer in/din compartimentul pacientului;

    - In plus fata de incalzirea compartimentului soferului, va exista un sistem reglabil, independent, de incalzire a aerului, pentru compartimentul pacientului. Sistemul va consta din 2 subsisteme separate:

      - Agregat de incalzire independent, cu lichid, operabil cand motorul este pornit sau oprit, omologat si instalat conform directivei 2001/56/CE;

      - Radiator electric de incalzire, operational cand autospeciala este stationara si conectata la priza de 220V;

    - In plus fata de sistemele de incalzire va exista un sistem de racire a aerului (aer conditionat) care va deservi compartimentului pacientului;

    - Compartimentul medical va fi iluminat cu o lumina de culoare naturala, echilibrata, cu o intensitate de minim 300 lx in zona pacientului si minim 50 lx in zonele inconjuratoare;

    - Minim 4 prize de 12V auto pentru aparatura medicala vor fi prevazute in compartimentul pacientului;

    - Suportul pentru targa va fi plasat pe partea stanga a compartimentului pacientului;

    - Autospeciala va fi echipata cu urmatoarele echipamente medicale, fixate in suporti si asigurate pentru a nu se desprinde in timpul deplasarii:

      - Targa principala/sistem de transport – 1 buc.:

- compusa din doua parti detasabile: targa si carucior;

- sistem de autoîncărcare;

- înalţime reglabilă;

- poziţie Trendelenburg atunci cand este pe roţile proprii;

- suport pentru perfuzii;

- mânere laterale rabatabile;

- frâne pentru roti;

- 2 parti transversale ajustabile pentru targa;

- greutate redusa;

- fabricate din materiale usor de intretinut;

- targa si caruciorul vor suporta o greutate maxima de cel putin 140 kg separat sau combinate, inclusiv cand este pe roti;

      - Targă rigida tip lopata din aluminiu – 1 buc.

- cu sistem de imobilizare cap;

- rabatabila;

- cu centuri de fixare pacient;

- lungime reglabila in cel putin doua trepte;

      - Saltea vacuum – 1 buc.

- include pompă şi kit de reparaţie;

- lăţime minimă 80 cm;

- mânere pentru transport;

      - Defibrilator cu functii de monitorizare – 1 bucata

- Mod de functionare: AED, defibrilator manual si monitor pacient

- Defibrilator bifazic ; energie reglabila intre 1-200J

- Timp maxim intre defibrilari (200J) : maxim 10 secunde

- Durata analizei in mod AED : maxim 10 secunde

- Metronom ajustabil, in mod AED

- Mod « noapte » pentru utilizare in conditii scazute de lumina ambientala

- Functii mod monitorizare :

  - Curbe ECG : I, II, III, aVR, aVL, aVF

  - Cablu termometru

  - Cablu capnograf

  - Cablu 6 derivaţii

  - Cablu 12 derivaţii

  - Puls

  - SpO2 (Pulsoximetru)

  - Presiune arteriala

- Alarme, cu posibilitatea de dezactivare

- Memorie interna pentru salvarea datelor si posibilitate de extensie prin card SD

- Ecran color de diagonala minim 5,5 inch si rezolutie minim 640x480

- acumulator reincarcabil la 12V c.c;

- timp minim de operare pe baterie : 5 ore

- Dimensiuni maxime : 245 x 140 x 130 mm (fara husa sau cabluri);

- Greutate maxima : 3 kg

- Interval de temperatura pentru folosire continua : 0 – 40 grade Celsius

- Interval de temperatura pentru folosire ocazionala : -20 – 55 grade Celsius

- Dispozitiv încălzit soluţii

- husa protectie;

      - Kit pentru membre amputate – container pentru amputare – 1 bucata;

      - Kit cu pansamente sterile de diferite marimi pentru arsi tip hidrogel – 1 bucata;

      - Butelii de oxigen de 10 litri – 2 bucaţi;

- reductoare de presiune prevazute cu manomentru pentru fiecare butelie;

- conexiune rapida pentru debitmetru;

- debitmetru cu o capacitate maxima de cel putin 15 litri/minut, ventil de reglare, umidificator, tubulatura si masca faciala – 1 bucata

      - Valiza de urgenta / prim ajutor – 1 bucata

- balon ventilatie artificiala pentru adulti/copii cu posibilitatea de conectare la oxigen; cu rezervor pentru oxigen si supapa de suprapresiune;

- măști de ventilare care sa conțină cel puțin 2 mărimi diferite pentru adulti si 2 marimi diferite pediatrice;

- pipe Guedell (marimile 1, 2, 3 si 4);

- butelie de oxigen (5 litri) portabilă, cu reductor in vederea administrarii oxigenului prin masca;

- aspirator de secretii manual cu 20 sonde de aspiratie de diferite marimi

- măști de administrare oxigen pentru adulti;

- măști de administrare oxigen pentru copii;

- pansamente si fesi;

- pansamente speciale pentru arsi de diferite marimi, imbibate cu gel in vederea racirii (Aquagel)

      - Valiza cu materiale de imobilizare:

- gulere cervicale reglabile;

- gulere cervicale nereglabile (pediatric, adult fara gat, adult gat scurt, adult gat mediu, adult gat lung);

- atele vacuum pentru membre superioare – 2 bucati;

- atele vacuum pentru membre inferioare – 2 bucati;

- atele vacuum pentru gamba si femur – 2 bucati;

- pompa de vid manuala;

  - Specificaţia tehnică pentru aparatul de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat este prezentată în “Anexa nr. 1”;

  - Autospeciala va fi inscripţionată conform unui proiect propus de Furnizor si aprobat de Autoritatea Contractanta, in urma verificarii prototipului si va fi inclusa in oferta Furnizorului;

  - Culoarea autospecialei va fi RAL 3000 şi va fi echipată cu plăci şi benzi reflectorizante.

  - După livrare autospeciala şi echipamentul din dotare se va testa. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei moldoveneşti în vigoare.

  - Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, iar în cursul acesteia se vor raporta defectele, iar echipamentul defect va fi înlocuit.

    - Recepţia

  - Livrarea autovehiculelor se va efectua în condiții DDP (INCOTERMS 2010), în maxim 300 de zile de la data încheierii contractului, la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, Republica Moldova, situat pe strada Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.

  - După livrarea autovehiculelor şi echipamentelor din dotarea acestora acestea vor fi supuse testării. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

  - Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele/echipamentul) defect va fi înlocuit fără aplicarea cărorva taxe.

  - Vânzătorul va include în prețul ofertei și va planifica în timpul livrării, petrecerea unui curs de instruire cu personalul autorității contractante, privind particularitățile de utilizare a autovehiculului și utilajelor din componența acestuia.

Anexa nr. 1

SPECIFICATIA TEHNICA

pentru aparatul de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat

- DENUMIRE

Aparat de protecţie a respiraţiei cu aer comprimat.

- DESTINAŢIE

2.1. Aparatul de respiraţie izolant, cu aer comprimat este destinat protejării personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normalã.

- CERTIFICARE, AVIZARE

3.1. Produsele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de conformitate cu standard EN 137 şi declaraţie de conformitate pe propria răspundere. Certificarea trebuie obţinută pentru produsul cu configuraţia solicitată prin prezenta specificaţie tehnică.

- ORGANIZAREA GENERALÃ

  - Rezervorul de aer comprimat dintr-o butelie, cu capacitatea nominală de 6,8 l, cu robinet cu filet de conectare, executat conform standard EN 144-2:2003 (aer comprimat stocat la o presiune de 300 bar) realizatã din materiale compozite;

  - Reductor de presiune, la care se conectează robinetul buteliei, care are o supapă de suprapresiune ce poate fi reglată şi verificată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru urmatoarele:

    - Ansamblu furtun cu manometru şi fluier.  Manometrul trebuie să fie etalonat pornind de la 0 la valoarea de minim 350 bari, să permită purtătorului citirea cu exactitate de 10 bar, să aibă cadran luminiscent (fosforcent), să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc, iar limita de siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct (colorare cu rosu). Dispozitivul de avertizare sonora (fluierul) trebuie să intre în funcţiune la atingerea presiunii de siguranţă şi să fie amplasat în imediata apropiere a manometrului.

    - Furtun de medie presiune pentru legatura cu supapa la cerere. Furtunul trebuie să fie echipat cu un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie sã permitã folosirea în condiţii optime a aparatului).

    - Furtun de presiune medie (similar cu cel menţionat la punctul 4.2.2.), pentru legătura cu alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune.

  - În cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat  dereglarea  ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

  - Supapă la cerere de tipul cu suprapresiune, care să asigure o presiune pozitivă conform standard EN 137

  - Supapa la cerere va avea un buton de purjare (debit suplimentar) ce va fi amplasat frontal (central).

  - Supapa la cerere trebuie să poate să se cupleze/decupleze foarte rapid la mască.

  - Mască facială cu următoarele caracteristici:

    - Vizorul trebuie să fie panoramic.

    - Să aibă sistem de fixare cu minim 5 bride reglabile.

    - Să aibă supapă (supape) de expiraţie reglabila (reglabile).

    - În cazul în care datorită soluţiei constructive măştii faciale (soluţie aleasă de producător) supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat  dereglarea  ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

    - Să aibă membrană fonică care să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestui sistem.

    - Să aibă sistem de inspiraţie care sa permită dezaburirea vizorului în funcţionare.

    - Să fie dotată cu suport integrat pentru rama ochelarilor.

  - Placă dorsală cu următoarele caracteristici:

    - Să asigure fixarea buteliei cu aer comprimat şi a reductorului de presiune cu celelalte componente (furtunuri).

    - Să aibă prevăzute şoldiere, contra mişcărilor laterale.

  - Harnaşamentul trebuie:

    - Să asigure fixarea ergonomică a aparatului

    - Are următoarea componenţă:

      - Chingi cu perne de umăr (perne confecţionate din materiale ignifuge ex.: piele, materiale para-aramidice, etc.).

      - Centură cu pernă dorsală (perna confecţionata din materiale ignifuge ex.: piele, materiale para-aramidice, etc.).

      - Elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) vizibile în locuri întunecoase.

- CARACTERISTICI TEHNICE

  - Caracteristici constructive

    - Masa complet echipat cu o butelie de aer încărcată la presiune nominală: max. 14 kg.;

    - Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu trebuie să producă iritaţii sau îmbolnăviri conform standard EN 136:2002/AC 2004;

    - Aparatul va fi prevăzut cu un dispozitiv de asigurare a unui debit suplimentar de aer pentru situaţii extreme şi pentru alimentarea concomitent a doi utilizatori.

  - Caracteristici funcţionale:

    - Condiţii de mediu pentru funcţionare normală de temperatură:- 30 la + 60 grade Celsius;

    - Debitul de aer la care presiunea pozitivă este încă menţinută: minim 300 l/min;

    - Dispozitivul de avertizare sonoră trebuie să înceapă să funcţioneze la o presiune de 55+5 bari.

  - Alte condiţii

    - Presiunea nominală de încărcare a buteliei va fi de 300 bar iar capacitatea de 6,8 l/butelie;

    - Buteliile vor fi inscripţionate conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

    - Sistemul de cuplare rapid (montat pe furtunurile de medie presiune, cel care face legătura cu masca şi cel pentru alimentarea unui alt consumator) trebuie să fie etanş faţă de atmonsferă la o presiune maximă de lucru de 15 bar, atât în poziţie cuplată cât şi necuplată;

Anexa nr. 2

SPECIFICATIE TEHNICA

Balon de iluminat auto-umflat

- Configuratie cu lampi LED de mare putere – 10 x 100 W LED

- Durata medie de viata a unei lampi LED, 50.000 ore

- Arie iluminata (conform EN1838) minim 5000 mp

- Iluminare maxima 120.000 lumeni

- Culoare temperatura 6000K

- Eficienta 125 lm/W

- Putere maxima 1000W

- Tensiune de alimentare 100-240V la 50Hz

- Panza balon cu proprietatea de intarziere a arderii

- Grad de protecție la praf și umezeală: IP54

- Protectie electrica, cu siguranta integrata

- Rezistenta la vant, minim 100 km/h

- Greutate balon (fara stand) maxim 12 kg

- Cutie cilindrica pentru transportul balonului

- Balonul se va livra cu un trepied, reglabil pe inaltime