CAIET DE SARCINI și SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

a autospecialei pentru descarcerare, stingere incendii, prim ajutor şi îngrijiri medicale de urgență

1. CERINTE GENERALE

Automobil cu tracţiune integrală, multifuncţional, având la bază un şasiu tip cadru, capabil să transporte atât pasageri cât şi încărcături (echipamente și utilaje fixe sau mobile), cu greutatea maximă autorizată de circa 5000 - 5500 kg, pe drumuri publice cu acoperământ, dar și pe drumuri secundare. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru circulație pe drumurile naționale ale Republici Moldova dar și pentru cele internaționale.

Autospeciala este destinată intervenției pentru descarcerare, stingere incendii și salvare în cazul producerii diferitelor tipuri de accidente de circulație, accidente tehnologice, accidente colective sau catastrofe, ce au loc în special în zonele urbane, în scopul eliberării persoanelor încarcerate și acordării primului ajutor calificat la locul producerii evenimentelor.

1.1 Norme şi standarde

- Prototipul automobilului complet echipat va parcurge înainte de prima livrare un program de verificări întocmit de specialişti ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cei ai furnizorului, cu scopul de a determina dacă unitatea de transport (inclusiv dotările) se încadrează în performanţele tehnico-tactice ale prezentei specificaţii tehnice.

- Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere cu modificările şi completările ulterioare;

- Autovehiculul livrat va respecta cerinţele din prezentul Caiet de sarcini.

- Menţionăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în ţările Uniunii Europene şi respectiv trebuie să asigure cerinţele minime de circulaţie pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 05.09.2007, care stabileşte cerinţele de siguranţă şi de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piaţa UE.

- Producătorul autospecialei sau reprezentantul său autorizat, va prezenta o declarația CE de conformitate pentru autospecială, de asemenea autospeciala va avea aplicat marcajul CE.

- La verificarea autospecialei, furnizorul va pune la dispoziție autorității contractante consumul de carburant în regim de rulare mixt (urban și extraurban) în litri/100 km, determinat cu toate plinurile făcute, complet echipată conform prezentei specificații tehnice și echipaj complet (toate locurile din cabină ocupate).

- La verificarea autospecialei, furnizorul va pune la dispoziție autorității contractante consumul specific de carburant pentru toate motoagregatele din inventarul autospecialei, certificate de producătorii acestora, în litri/oră;

- Ofertantul va prezenta la depunere un document/documente emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că ofertantul autospecialei și producătorul echipamentului de descarcerare care intră în dotarea autospecialei au implementate sisteme de asigurare a calității conform standardului EN ISO 9001:2015;

- În cadrul ofertei depuse, se vor depune documente justificative, emise de către producători sau certificate de organisme independente interne sau internaționale în domeniu, din care să rezulte clar că, motoagregatele și accesoriile care intră în dotarea autospecialei corespund cerințelor tehnice din prezenta specificație tehnică. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua verificări direct la producători și alte organisme independente interne și internaționale, pentru verificarea conformității în raport cu prezenta specificație tehnică. Nu se vor accepta declarații pe propria răspundere a ofertanților.

- Descriere generală:

- Categoria autovehiculului: N2, camion cu utilizare specială;

- Compartimentul echipajului va fi separat de cel al accesoriilor pentru intervenție;

- Anul fabricării: 2019-2020. Automobil nou.

- Masa totală operațională: maxim 5600 kg (masa cu toate plinurile facute, echipaj, set complet de echipamente și accesorii, pregătită pentru intervenție);

- Masa utilă de încărcare: minim 2500 kg

- Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri;

- Numărul de uşi: 4

- Formula de tracţiune: 4x4;

- Lungime: maxim 7000 mm;

- Înălţime: maxim 2700 mm (măsurată la greutatea netă cu girofar și suprastructură);

- Lăţime: maxim 2200 mm (măsurată cu oglinzile retrovizoare pliate);

- Lungimea suprastructurii: min 3300 mm.

- Lățimea suprastructurii: să se încadreze în limitele rezonabile a gabaritelor şasiului de bază;

- Ampatament: 4200 mm ± 50 mm;

- Garanţie de exploatare de minim 2 ani fără limită de kilometri parcurşi;

- Sisteme de siguranţă pasivă, minim:

- centuri de siguranţă în trei puncte - 4+1;

- airbag-uri – minim 2

- Instalaţie de semnalizare pentru luminile exterioare lăsate aprinse;

- Panoul de bord - metric.

- Instalaţii de semnalizare:

- a curelei pentru şofer necuplate;

- nivel scăzut a lichidului de răcire;

- nivel sau presiune joasă a uleiului motor.

- Încuietoare centralizată;

- Manual de utilizare, preferabil în limba română.

- Cu automobilul vor fi livrate materiale specifice autoşasiului, în conformitate cu Anexa nr.4.

- Diametrul de bracare:

Diametrul de bracare la nivelul roţilor puntea faţă nu va depăşi limita de: maxim 16 metri.

- Tipul caroseriei: camion / camionetă cu cabina dublă.

2. PERFORMANTE

- Motor:

- Combustibil: Motorină;

- Tehnologii de minimizare a emisiilor;

- Gradul de poluare: minim Euro 6;

- Valve: minim 4 per/cilindru;

- Puterea motorului: minim 130 kW (170 cp);

- Capacitatea cilindrică: 2500 - 3000 cm3;

- Protecție metalica sub grupul motopropulsor, cel puțin in zona băii de   ulei

- Consumul de control al carburanților: maxim 13 litri /100 km regim    mixt.

- Capacitatea rezervorului de carburanți minim 90 litri şi/sau să asigure o    autonomie de deplasare de minim 700 km;

- Sistem de frânare:

- Instalaţia de frânare de tip „disc” pentru puntea faţă şi pentru puntea spate;

- Sistem de antiblocare a roţilor la fânare de tip ABS cu distribuție electronică a forței de frânare;

- Servo asistat.

  - Partea rulantă:

- Sistem de asistare la pornirea în pantă de tip HSA;

- Sistem de control al stabilităţii vehiculului (ESP sau similar);

- Sistem de control al tracțiunii (ETS, TRAC sau similar);

- Posibilitatea de blocare forțată cel puțin a unui diferenţial;

- Cutia de viteze: mecanică în minim 6 trepte;

- Roţi: jante din oțel. Se vor accepta și jantele din aliaj de aluminiu;

- Autovehiculul va fi echipat cu anvelope multisezon, inclusiv roata de rezervă, mărimea comparabilă cu 225/75 R16;

- Roata de rezervă se va instala astfel încât să nu influențeze capacitatea de deplasare;

- Sistemul de direcţie servoasistat;

- Garda la sol: minim 170 mm;

- Viteza maximă: minim 130 km/h;

- Unghi de atac: minim 30 grade;

  - Aspect exterior:

- Culoarea automobilului va fi roșie (RAL 3000). Camioneta va fi echipată cu benzi reflectorizante de culoare alb sau galben. Întregul proiect de inscripționare trebuie să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulaţie şi a autovehiculelor speciale, şi va fi prezentat Autorităţii Contractante pentru coordonare, înainte de aplicarea acestuia.

- Autovehiculul va avea instalaţie de iluminare şi semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeaţă, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari.

- Faruri reglabile pe înălţime din interior;

- Instalaţia de avertizare acustică şi optică care va echipa autovehiculul trebuie să permită punerea în evidenţă a autospecialei pe timpul deplasării şi la locul intervenţiei, vizibilă atât din faţă cât şi din spate. Pe acoperișul cabinei se va instala un girofar tip rampă, de lungime minim 800 mm, cu module de lămpi stroboscopice cu leduri, de culoare albastru, dispusă pe plafon în partea din față.

- Cutie de comandă pentru rampă acustico - optică, montată în bord;

- Două lămpi de culoare albastru tip girofar, pe tehnologie LED, la partea superioară din spate a suprastructurii stânga-dreapta a autospecialei, echipate cu sistem de protecție împotriva loviturilor accidentale, care vor fi comandate prin aceeași cutie de comandă de la bord.

- Modulul acustic trebuie să fie echipat cu unul sau mai multe difuzoare. Generatorul de semnal acustic cu minim 3 tonalități, cu o putere de minim 150 W. Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon;

- Instalație de iluminat pentru asigurarea condițiilor de vizibilitate pe timpul intervenției;

- Lămpi tip LED montate în interiorul compartimentelor de accesorii care vor asigura vizibilitatea în interiorul acestora și care vor fi acționate automat la deschiderea/închiderea jaluzelelor;

- Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile şi încălzite;

- Compartiment echipamente de intervenție, separat de cabina autoșasiului, va fi într-o suprastructură cu prindere pe șasiu. Materialele și construcția compartimentului echipamente de intervenție vor fi alese în funcție de soluțiile tehnice ale producătorului.

- Supracstructura va conţine compartimente (nişe, rafturi, sertare etc.), suficiente ca număr pentru plasarea în ele a echipamentelor, utilajului sau accesoriilor enumerate în prezenta specificație, inclusiv în Anexa nr.1, dar şi o instalaţie pentru intervenţie la stingere precum este descris la pct.2.5.22;

- Panourile pentru rafturi vor fi construite din panouri tip sandwich sau aluminiu, prinderea acestora facându-se prin șuruburi cu cap înecat, în scopul evitării rănirii personalului și deteriorării echipamentelor. Nu se admite asamblarea utilizând pop nituri sau șuruburi auto filetante.

- Amplasare compartimente accesorii: în părțile laterale, închise cu jaluzele din aluminiu, echipate cu rafturi, sertare, suporți de fixare, lămpi de iluminat etc. Compartimentările sunt executate cu rafturi speciale, cu sertare culisabile, echipate cu sisteme de siguranță pentru ancorarea echipamentelor. Jaluzeaua/jaluzelele pentru închiderea compartimentului/compartimentelor cu accesorii va/vor fi confecționat/confecționate din aliaj de aluminiu anodizat; părțile laterale închise cu jaluzele sau uși din aluminiu prevăzute cu încuietori si cheie, izolate împotriva pătrunderii apei; Jaluzeaua/jaluzelele va/vor fi etanșată/etanșate corespunzător pentru a nu permite intrarea apei, noroiului, etc. pe timpul deplasării. Marginile suprafețelor trebuie să fie sigilate împotriva infiltrării fluidelor. Accesoriile și moto agregatele grele se vor poziționa pe podeaua autospecialei, iar accesoriile mai ușoare în partea de sus a autospecialei.

- Accesoriile dispuse în partea inferioară vor fi astfel amplasate încât să se asigure acces de la sol fără a fi nevoie ca personalul să urce în interiorul suprastructurii pentru a avea acces la diferite accesorii.

- Accesoriile vor fi fixate în/pe sertare, de podea, uși sau pereții laterali cu un sistem de închidere/ deschidere rapidă.

- Chiar dacă motogeneratorul transportabil de minim 2kW nu este subiect al prezentei specificaţii, se va prevedea spaţiul necesar pentru acesta, dimensiunile fiind coordonate din timp cu beneficiarul;

- Autospeciala va fi prevăzută cu sistem de iluminare perimetrală, care sa permită vizibilitate crescută pe toate laturile autospecialei și la compartimentele de accesorii si echipamente. Părțile laterale si cea din spate a autospecialei vor avea minim câte doua lămpi tip LED, directionate inspre sol sub un unghi de 45 grade. Operarea se va face prin butoane separate pentru fiecare grup (lateral stanga, lateral dreapta și spate). Lămpile vor fi amplasate în partea superioară a autovehicului fără a depăși gabaritul autospecialei. Gradul de protecție va fi minim IP 66 – protecție împotriva apei și prafului.

- Cuplă de remorcare/tractare corespunzătoare capacității maxime de remorcare a autovehiculului cu priză cu 7 pini pentru cuplarea instalației electrice a remorcii, pentru 12 V;;

- Apărătoare de noroi faţă şi spate;

- Bară față cu troliu, realizată din oțel laminat, cu minim 1 cârlig de remorcare.

- Bară spate realizată din oțel laminat, cu minim 1 cârlig de remorcare.

2.5. Habitaclu

- Izolare termică şi fonică a habitaclului;

- Instalaţie de bază pentru aer condiţionat automat. Instalaţia trebuie să asigure un confort termic pasagerilor, inclusiv prin livrarea aerului cald către picioarele pasagerilor din spate;

- Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;

- Volan reglabil pe minim 2 direcții, poziționat în partea stângă a cabinei;

- Scaunul şoferului moale, confortabil, tapiţat cu materiale textile, cu  reglaj în minim 3 direcții și centuri de siguranţă în trei puncte;

- Scaunul (le) pasagerului di faţă şi din spate să fie moi, confortabile, tapiţate cu materiale textile, centuri de siguranţă în trei puncte;

- Suport pentru pahare în zona din față și zona din spate;

- Priză suplimentară 12 V pentru accesorii în consola centrală;

- Pe autospecială vor fi instalați 2 încărcători pentru acumulatorii ce acţionează echipamentul de descarcerare din dotare, aceștia fiind conectați la instalația electrica a vehiculului;

- Lampă de interior în plafon;

- Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaş pentru fixare;

- Covoraşe interioare din cauciuc;

- Instalație electrică suplimentară interconectabilă cu instalația autoșasiului pentru iluminarea compartimentului accesorii.

- Set de descarcerare, conform anexei nr. 1;

- Echipamente electrice, conform anexei nr. 2;

- Echipament medical, conform anexei nr. 3;

- Instalaţia pentru intervenţie la stingere: sistem de pompare de ultra înaltă presiune, cu dispozitiv automat de amorsare și sistem integrat de amestecare cu spumă 0,1% – 6%. Agregatul de pompare trebuie să asigure refularea apei la o presiune de minim 150 bari. De asemenea instalaţia specială trebuie să permită alimentarea rezervorului dintr-o sursă sub presiune (hidrant) pe o intrare tip C, cât şi din surse fără presiune (prin aspiraţie), conducta de legătură (furtunul de aspiraţie) dintre pompă şi sursa de apă  să fie tip C. Absorbtia va fi posibila de la adâncimi de cel putin 6 metri. Refularea se va realiza prin intermediul minim a unui furtun cu o lungime de minim 40 de metri, infasurat pe un tambur, prevazut cu o țeavă de refulare multifuncțională tip pistol. Accesul la sistemul de pompare se va face prin deschidere unei jaluzele. Rezervorul de apă va fi amplasat central, prevazut cu sistem de spargere a valurilor, echipat cu preaplin şi capac de vizitare. Tip material: oțel inox, fibra de sticla, polipropilena, sau plastic copolimer. Capacitatea rezervorului de apă va fi de minim 700 litri. Va fi prevăzut și un rezervor pentru spumogen de minim 70 litri, executat din materiale rezistente la acţiunea nocivă a elementelor chimice din compoziţia spumogenului. În cazul în care rezerva de încărcare a autoșasiului și spațiul disponibil vor permite acest lucru, accent se va pune pe creșterea în od proporțional a capacității rezervorului de apă și a celui de spumogen;

- Anexele nr.1 – nr.4 fac parte integrantă din prezenta specificație tehnică.

3. RECEPŢIA

Livrarea autovehiculelor se va efectua în condiții DDP (INCOTERMS 2010), în maxim 300 de zile de la data încheierii contractului, la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, Republica Moldova, situat pe strada Gh. Asachi 69, mun. Chișinău.

După livrarea autovehiculelor şi echipamentelor din dotarea acestora acestea vor fi supuse testării. Perioada de testare va dura 7 zile. Odată cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.

Odată cu emiterea Formularului de Acceptare va începe perioada de garanţie, în cursul căreia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele/echipamentul) defect va fi înlocuit fără aplicarea cărorva taxe.

Vânzătorul va include în prețul ofertei și va planifica în timpul livrării, petrecerea unui curs de instruire cu personalul autorității contractante, privind particularitățile de utilizare a autovehiculului și utilajelor din componența acestuia.

Anexa nr.1

Specificația tehnică pentru echipamentul de descarcerare

și accesoriile acestuia

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Canti-tate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deparatator | Acţionare cu acumulator electric Forţa maximă de depărtare: minim 800 kN; Distanţa minima de depărtare 600 mm; Forţa minima de închidere (strângere) – 140 kN; Greutatea totală a instrumentului: maxim 18 kg; Va fi livrat cu 2 acumulatori, unul instalat pe unealtă și unul de rezervă; Va fi furnizat un set suplimentar de vârfuri de rezervă; | 1 buc. |
| 2. | Foarfece | Acţionare cu acumulator electric Deschidere: minim 180 mm; Greutatea totalpă a instrumentului: maxim 21 kg Performanță de tăiere (EN 13204) 1J-2K-3K-4K-5K Va fi livrat cu 2 acumulatori, unul instalat pe unealtă și unul de rezervă; Va fi furnizat un set suplimentar de lame de rezervă; | 1 buc. |
| 3. | Cilindru departator | Acţionare cu acumulator electric Forța de împingere: minim 100 kN Lungime închisă: maxim 600 mm Lungime extinsă: minim 1380 mm Greutatea totală a instrumentului: maxim 21 kg; Va fi livrat cu 2 acumulatori, unul instalat pe unealtă și unul de rezervă; | 1 buc. |
| 4. | Suport de colţ | pentru cilindrul depărtător | 4 buc. |
| 5. | Protecţie airbag | Pentru airbag şofer şi pentru airbag pasager | 1 set. |
| 6. | Dispozitiv de tăiat parbriz |  | 1 buc. |
| 7. | Dispozitiv pentru spart sticla |  | 1 buc. |
| 8. | Tăietor de centuri |  | 1 buc. |
| 9. | Set de stabilizare | Minim 6 piese | 1 set. |
| 10. | Set popi pentru stabilizare vehicule | Să conţină minim două tije de stabilizare, cârlig cu lamă şi geantă de transport; Lungime extinsă a tijei: minim 1700 mm; Sarcina maximă pe direcția longitudinală a tijei: minim 1500 kg; Lungimea curelei (chingei): minim 5000 mm; Geutate set: maxim 20kg | 1 set. |
| 11. | Chingi pentru ancorare: | Lungime minima: 3 m; Sarcina maximă: min. 2000kg. | 4 buc. |
| 12. | Ciocan de cauciuc | Greutatea circa 1,5 kg | 2 buc. |
| 13. | Rangă | tip Halligan | 2 buc. |
| 14. | Conuri pentru balizare | cu semnal luminos | 6 buc. |
| 15. | Banda delimitatoare | Culoare: alb / roşu Lungimea: 100 m | 1 buc. |
| 16. | Șurubelniță profesională | Acţionare cu acumulator electric Voltajul bateriei: 18V Încărcător acumulator – 1 buc Greutate fără baterie: maxim 1,5 kg Cuplu: minim 180 Nm Viteza fără încărcare: min 2500 rpm Diametrul șurubului: M 6 – M 14 Nivelul de zgomot: maxim 100 dB (A) Geantă (cutie) de transport | 1 buc. |
| 17. | Motoferăstrău cu lanț | Putere min. 4,8 CP; Lungime șină min. 55cm; Greutate cu echipament de tăiere: max. 6,5 kg; Carburator cu autoreglaj. Lanț de rezervă – 1 buc. | 1 buc. |
| 18. | Foarfece pentru tăiat cabluri electrice | Pentru taierea cablurilor electrice din aluminiu si cupru cu un diametru minim de 25 mm | 1 buc. |
| 19. | Trepied pentru salvare din puțuri | Construcție din aluminiu și oțel zincat; Deschidere la sol între 130 și 240 cm; Dimensiuni maxime de transport: 180 x 25 x 25 cm; Înălțime de lucru între 130 și 230 cm; Greutate maximă: 15 Kg; Sarcină maxima: min. 450 kg; Sistem de scripeți cu posibilitatea de ancorare atât la vârful trepiedului cât și de alte părți fixe identificabile de servant la fața locului; Alcătuit din trei scripeți din care unul mobil; Sistemul să permită utilizarea atât în poziția cu trei scripeți cât și în poziția cu doi scripeți din care unul mobil. Sistem manual de acționare a cablului tip mulinetă cu autoblocare la desfășurarea cablului și cu posibilitatea de fixare/ancorare pe unul dintre picioarele trepiedului; Cablu de lucru confecționat din material rezistent la coroziune, care să permită lucrul la o adâncime de minim 25 m; Hamuri de salvare/susținere, talie universală cu prindere la picioare, brâu și umeri (3 buc.); Set carabinieră alpinist, (min. 5 buc); | 1 set. |
| 20. | Stingător cu pulbere | Masa de încărcare 6 kg de pulbere; manometru prevăzut cu plaja de lucru marcată in culoarea verde si roșu, | 1 buc. |

Anexa nr. 2

Specificația tehnică pentru echipamente electrice

| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Nr. Bucăți |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proiectoare cu LED - Putere lampă - 150W - Sistem cuplare la trepied și catarg | Buc. | 4 |
| 2. | Bobina cu cablu pentru proiector - L cablu: min. 25 m. | Cpl. | 2 |
| 3. | Trepied - H = minim 1,5 m - cu sistem de cuplare lampă | Buc. | 2 |

Anexa nr. 3

LISTA
cu echipamentul medical pentru prim ajutor calificat
prevăzute în compartimentul accesoriilor

| Nr. d/o | Denumirea | U/M | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valiză* I de urgență/prim ajutor care să conțină următoarele: | Buc | 1 |
|  | a. Balon ventilație artificială pentru adulți/copii: - cu posibilitatea de conectare la oxigen; - cu rezervor pentru oxigen și supapă de suprapresiune (1 cpl.); - cu măști de ventilare care să conțină cel puțin 2 mărimi diferite pentru adulți 2 mărimi diferite pediatrice şi pentru nou-născuţi (1+1+1 seturi) | Cpl. | 1 |
|  | b. Pipe Guedell (mărimile 000,00,0,1,2,3,4,5,6) | Set/buc | 1/9 |
|  | c. Butelie de oxigen (5 l) portabilă, cu reductor în vederea administrării oxigenului prin mască. | Cpl. | 1 |
|  | e. Măști de administrare oxigen pentru copii / nou-născuţi | Set | 1 |
|  | f. Măști de administrare oxigen pentru adulți. | Set | 1 |
|  | g. Pansamente/feși. | Set | 1 |
|  | h. Pansamente speciale pentru arși de diferite mărimi, îmbibate cu gel în vederea răcirii(Aquagel). | Set | 1 |
|  | h. Difoterină | Buc. | 10 |
| 2. | Valiză* II cu materiale de imobilizare care să conțină următoarele: | Buc | 1 |
|  | a. Gulere cervicale reglabile. | Set/buc. | 1/3 |
|  | b. Gulere cervicale nereglabile (pediatric, adult fără gât, adult gât scurt, adult gât mediu, adult gât lung) | Set/buc. | 1/5 |
|  | c. Atele vacuum pentru membre superioare (2 buc) d. Atele vacuum pentru membre inferioare (2 buc) e. Atele vacuum pentru gambă și femur (2 buc) | Set | 1 |
|  | f. Saltea vacuum | Buc. | 1 |
|  | g. Pompă de vid manuală | Buc. | 1 |
| 3. | Defibrilator semiautomat cu următoarele specificații minime: | Cpl.. | 1 |
|  | a. Configurație de bază fără monitorizare EKG |  |  |
|  | b. Acumulator reîncărcabil la 220 V c.a. sau la 12 V c.c. | Buc. | 1 |
|  | c. Comenzi verbale în limba română |  |  |
|  | d. Fixator pentru perete | Buc. | 1 |
|  | e. Husă protecție | Buc. | 1 |
|  | f. Electrozi de defibrilare de unică folosință/defibrilator cu valabilitate de cel puțin 2 ani | Set | 20 |
| 4. | Targă lopată pliantă cu sistem de fixare al extremității cefalice | Buc. | 1 |
| 5. | Vestă extractoare tip KED | Buc. | 1 |
| 6. | Pătură îmbibată cu aquagel în containerul original de conservare (cu termen de valabilitate de minim 3 ani), pentru adulți | Buc. | 1 |
| 7. | Pături pentru adulți (în husă moale lavabilă) | Buc. | 2 |

Anexa nr. 4

LISTA

cu materialele specifice autoșasiu

| Nr. crt. | Denumire | U.M. | Canti-tate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trusa sanitară auto omologată | Buc. | 1 |
| 2. | Trusă scule și accesorii specifice autoșasiu | Buc. | 1 |
| 3. | Cric hidraulic care să permită înlocuirea unei roți a autospecialei complet încărcate. | Buc. | 1 |
| 4. | Triunghiuri reflectorizante omologate | Buc. | 2 |
| 5. | Stingător auto P6 montat în cabină | Buc. | 1 |
| 6. | Cale staționare | Buc. | 2 |
| 7. | Pompă electrică cu furtun cu manometru pentru umflat pneuri care se poate conecta la o priză de 12v pe autospecială, cu cablu suficient de lung pentru a ajunge la oricare roată. | Cpl. | 1 |
| 8. | Lanțuri antiderapante (1 set = 4 bucăți) | Set | 1 |
| 9. | Vestă reflectorizantă | Buc. | 1 |
| 10. | Sufa de tractare de 5 tone si 2 ocheti | Buc. | 1 |